## SPECIFICHE RICHIESTE PER AUTOCARRO PER IL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE ADR CLASSE 1

- GENERALITÀ

### Le seguenti descrizioni tecniche sono da considerarsi come requisito minimo. I riferimenti normativi devono essere quelli in vigore al momento dell’approntamento al collaudo. Il mezzo deve avere un cassone centinato telonato, essere guidabile con patente C ed essere conforme nell'allestimento complessivo ed in ogni sua parte ed accessorio alle vigenti normative ADR per merci/manufatti pericolosi, EXII EXIII in colli, in pallet o contenitori dedicati.

### In particolare deve essere conforme alle norme costruttive e di circolazione obbligatorie per i mezzi da destinare al trasporto di merci pericolose in generale e manufatti esplosivi per via ordinaria (normativa ADR/Direttiva 94/55/CE recepita con D.M. del 4 set. 1996 e successivi aggiornamenti biennali e successiva Direttiva n° 2012/45UE del 03/12/2012) appendice B2 marginale 222301, normativa R.I.D. (Regolamentazione Internazionale relativa al trasporto ferroviario di merce Pericolosa) e conforme nell’allestimento complessivo ed in ogni sua parte ed accessorio alla normativa vigente RINA e risoluzione IMO A.581(14) per il trasporto per via marittima di materie pericolose.

- AUTOCARRO

  - CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

- autocarro ad alimentazione convenzionale su 3 assi di cui 1 sterzante, 1 motrice (6x2) e 1 supplementare pneumatico fisso ovvero sterzante, azionabile dal conducente;

- passo non inferiore a 4,2 metri;

- Massa Totale a Terra (M.T.T.) non superiore a 44 TON;

- portata non inferiore a 10.000 kg.

  - SPECIFICHE GUIDA E CABINA

- guida a sinistra;

- guida assistita mediante idroguida;

- volante regolabile in altezza e profondità;

- presenza di tachigrafo A.D.R. (come previsto dall’appendice B2 della A.D.R.);

- cabina chiusa, di tipo avanzato e separata dal compartimento di carico da tramezzo a parete continua, ribaltabile, idonea ad assicurare il trasporto di almeno due persone (conduttore compreso) con almeno 2 cuccette sovrapposte per trasporti interregionali;

- sedile autista e passeggero a sospensione pneumatica, con poggiatesta e cinture di sicurezza;

- impianto di climatizzazione;

- impianto radio FM stereo dotata di porta USB;

- impianto di navigazione con display integrato;

- prese USB per la ricarica di apparecchi di comunicazione;

- alzacristalli elettrici;

- specchi retrovisori a comando elettrico e riscaldabili.

  - SPECIFICHE MECCANICHE (MOTORE – TRASMISSIONE – FRENI)

- motore endotermico a ciclo diesel, iniezione common rail;

- potenza non inferiore a 420 CV;

- coppia massima non inferiore a 2000Nm;

- emissioni rispondenti almeno alla normativa EURO VI C;

- capacità serbatoio deve essere garantita una autonomia di non meno di 500 chilometri senza necessità di rifornimenti;

- serbatoio urea;

- cambio meccanico sincronizzato ovvero automatico ovvero robotizzato con almeno 9 marce;

- freni con sistema antibloccaggio e frenatura conforme alla direttiva CEE 71/320 e all’allegato 5 “Prescrizioni supplementari applicabili a taluni veicoli specificati nell’ADR” del Regolamento ECE n. 13;

- sistema di frenatura ausiliaria a mezzo rallentatori idrodinamici tipo “INTARDER”;

- freno di stazionamento meccanico ad azionamento pneumatico agente sull’asse posteriore.

  - SPECIFICHE IMPIANTO ELETRICO

- impianto elettrico a 24 V (STANAG 2601);

- impianto d’illuminazione e segnalazione a norme CEE;

- fari di profondità e fendinebbia a tecnologa LED;

- dispositivo avvisatore acustico di retromarcia;

- dispositivo lampeggiante arancione a led amovibile sul tetto della cabina per la segnalazione di veicolo lento.

  - SPECIFICHE CASSONE

Cassone di tipo fisso idoneo al trasporto di materiale pericoloso secondo ADR Classe I, coperto (telonato centinato con telone ignifugo, impermeabile e scorrevole sui lati più lunghi) avente le seguenti caratteristiche minime:

- lunghezza utile non inferiore a 9 metri;

- montanti laterali e centrali delle centine scorrevoli per permettere il carico di manufatti anche lateralmente;

- pianale in legno multistrato fenolico trattato e zigrinato antisdrucciolo di spessore non inferiore ai 4 centimetri;

- fissaggio per carrello transpallet a mano;

- Nr. 8 dispositivi ad anelli idonei per ancoraggio del materiale trasportato a sponde chiuse.

- DOTAZIONI E ACCESSORI

### A corredo del mezzo dovranno essere disponibili le seguenti dotazioni/accessori:

- Nr. 2 porta arma (fucili) posizionati all’interno della cabina;

- Nr. 1 cassetta di primo soccorso medico installata in cabina tipo DIN 13157 conforme al DPP n° 25/2005 All.3 Gruppo C;

- Nr. 2 cassetta porta attrezzi atte a contenere un borsone ADR posizionata sotto il piano di carico, munita di serratura, chiavi e dispenser per prodotto lavamani;

- Nr.2 borsoni ADR completi di ogni accessorio previsto come da relativa normativa per il trasporto di materiale della classe 1;

- Chiave unica per tutte le serrature/lucchetti delle cassette dotazioni;

- Nr. 2 porta estintori 9/12 Kg slim per autocarri ADR posizionati sotto il cassone;

- Estintori in numero e tipologia secondo norme ADR;

- Targhette in alluminio esplicative di tutti i comandi e gli apparecchi di controllo;

- Nr. 1 gancio di manovra anteriore omologato (STANAG 4019);

- Nr. 1 gancio di traino posteriore omologato (STANAG 4101);

- Pannelli retroriflettenti secondo normative vigenti;

- Pannelli e etichette di pericolo in accordo con norme A.D.R.

- Para cicli laterali;

- Dispositivi di aderenza in caso di fondo sdrucciolevole a norma CUNA;

- Segnalatore veicolo fermo conforme al Codice della Strada;

- Nr. 2 giubbetti alta visibilità catarifrangente omologato EN 471 in base al D.M 30/12/2003 del Ministero dei Trasporti;

- Dispositivi di rizzaggio adatti ad autocarri A.D.R. su navi e traghetti come richiesto al punto 5 della Risoluzione IMO A.581(14);

- Nr. 1 transpallet manuale con portata non inferiore a 2.500 Kilogrammi omologato CE.

- COLLAUDI E DOCUMENTAZIONE

A corredo del mezzo dovranno essere consegnati:

- Certificazione ADR Classe 1 per merci/manufatti pericolosi, EXII EXIII

- Nr. 2 manuali uso e manutenzione;

- Nr. 1 catalogo dei pezzi di ricambio.